УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от «__» ______20___ г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор прецизионной фотолитографии изделий микроэлектроники

|  | Регистрационный номер |
| --- | --- |

Содержание

I.	Общие сведения	1

II.	Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III.	Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1.	Проведение технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники	4

3.2.	Оптимизация и контроль параметров технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники	7

IV.	Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	11

4.1.	Ответственная организация-разработчик	11

4.2.	Наименования организаций – разработчиков	11

- Общие сведения

| Выполнение процессов фотолитографии при производстве изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |
| Формирование на поверхности подложки фоторезистивной маски для создания локальных областей в изделиях микроэлектроники |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |
| 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы | 7321 | Фотолитограф |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| 26.11 | Производство элементов электронной аппаратуры |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |

| - Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Проведение технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | 3 | Проведение технологического процесса нанесения фоторезиста на поверхность подложки изделий микроэлектроники | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Совмещение и экспонирование фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | А/02.3 |  |
|  |  |  | Проявление фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | А/03.3 |  |
|  |  |  | Контроль качества фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | А/04.3 |  |
| В | Оптимизация и контроль параметров технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | 4 | Контроль параметров технологических процессов прецизионной фотолитографии изделий микроэлектроники | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Оценка влияния параметров технологического оборудования и свойств используемых материалов на качество технологических процессов прецизионной фотолитографии изделий микроэлектроники | В/02.4 |  |
|  |  |  | Анализ видов и причин технологических несоответствий, возникающих при проведении процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники | В/03.4 |  |

| - Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Проведение технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники |  |  |  |  | Код | А | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  | Оператор прецизионной фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Профессиональное обучение на базе основного общего образования – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | Профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и служащих Знание основ системы менеджмента качества |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 7321 |  | Фотолитограф |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  | §82 |  | Оператор прецизионной фотолитографии 2 разряд |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §83 |  | Оператор прецизионной фотолитографии 3 разряд |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §84 |  | Оператор прецизионной фотолитографии 4 разряд |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §85 |  | Оператор прецизионной фотолитографии 5 разряд |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §86 |  | Оператор прецизионной фотолитографии 6 разряд |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §87 |  | Оператор прецизионной фотолитографии 7 разряд |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  |  | 15916 |  | Оператор прецизионной фотолитографии |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  |  | 2.12.02.03 |  | Радиоэлектронные приборные устройства |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение технологического процесса нанесения фоторезиста на поверхность подложки изделий микроэлектроники |  |  |  | Код | А/01.3 |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка поверхности подложки к процедуре нанесения фоторезиста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка готовности оборудования к проведению процесса нанесения фоторезиста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение процесса нанесения и сушки фоторезиста на поверхности подложки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка качества формирования фоторезистивной пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнение сопроводительных листов и рабочих журналов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Определять, выставлять и регулировать на оборудовании параметры технологического процесса нанесения фоторезиста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить контроль качества сформированной фоторезистивной пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Межоперационное время хранения подложек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы и режимы нанесения фоторезиста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы и режимы сушки фоторезистивного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и свойства используемых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сроки годности и условия хранения используемых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы оценки качества фоторезистивной пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Правила техники безопасности при работе на оборудовании нанесения фоторезиста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная документация, операционные карты по работе на оборудовании и проведения процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила электронно-вакуумной гигиены и работы в чистых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Совмещение и экспонирование фоторезистивной маски изделий микроэлектроники |  |  |  | Код | А/02.3 |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выбор фотошаблона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка качества фотошаблона (отсъем на повторяющиеся дефекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка готовности оборудования к проведению процесса совмещения и экспонирования согласно регламенту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбор режимов экспонирования (доза излучения, фокусное расстояние, величина смещения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Определить тип фотошаблона для процесса экспонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сделать отсъем фотошаблона на проведение контроля повторяющихся дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определить режимы процесса экспонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Назначение фотошаблона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы оценки качества фотошаблона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роль пелликла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знание электронно-вакуумной гигиены и правил работы в чистых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды дефектов при совмещении и экспонировании |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры процессов экспонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Межоперационное время хранения подложек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила техники безопасности при работе на участке фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная документация, операционные карты по работе на оборудовании и проведения процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проявление фоторезистивной маски изделий микроэлектроники |  |  |  | Код | А/03.3 |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выбор режима проявления фоторезистивной маски |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка готовности оборудования к проведению процесса проявления фоторезиста согласно регламенту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение процесса проявления фоторезиста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка качества процесса проявления фоторезиста согласно контрольной карте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Определять, выставлять и регулировать на оборудовании параметры технологического процесса проявления фоторезиста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить контроль качества проявления фоторезистивной пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Межоперационное время хранения подложек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила электронно-вакуумной гигиены и работы в чистых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режимы проявления фоторезиста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и свойства проявителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сроки годности и условия хранения проявителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы оценки качества проявления фоторезистивной пленки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила техники безопасности при работе на оборудовании проявления фоторезистивной маски |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знание контрольной карты и действий при отклонениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль качества фоторезистивной маски изделий микроэлектроники |  |  |  | Код | А/04.3 |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Контроль параметров фоторезистивной маски (толщина пленки фоторезиста, точность совмещения, контролируемый линейный размер) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принятие решения о дальнейшей обработке продукции в соответствии с требованиями технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификация продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оформление записей по качеству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить измерения параметров фоторезистивной маски |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить идентификацию продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оформлять записи по качеству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования нормативной документации, требования технического задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры контроля фоторезистивной маски |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства используемых химических материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режимы выполнения технологических процессов прецизионной фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режимы работы измерительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила электронно-вакуумной гигиены и работы в чистых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства поверхности подложки, адгезия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды дефектов при формировании фоторезистивной маски |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования сопроводительной документации к контролируемым параметрам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приемы работы с оптическим контрольно-измерительным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 3.2 Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оптимизация и контроль параметров технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники |  |  |  |  | Код | В |  | Уровень квалификации |  |  | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  | Контролер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Профессиональное обучение на базе основного общего образования – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | Не менее шести месяцев в должности оператора прецизионной фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | Профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и служащих Знание основ системы менеджмента качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 7549 |  | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  | §34 |  | Контролер деталей и приборов 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §35 |  | Контролер деталей и приборов 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | §36 |  | Контролер деталей и приборов 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  |  | 12950 |  | Контролер деталей и приборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12974 |  | Контролер качества продукции и технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  |  | 2.12.02.03 |  | Радиоэлектронные приборные устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Контроль параметров технологических процессов прецизионной фотолитографии изделий микроэлектроники |  |  |  |  | Код | В/01.4 |  |  | Уровень квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проведение контроля параметров фоторезистивной маски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работа с микроскопом и средствами контроля параметров фоторезистивной маски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оформление результатов измерения параметров технологических процессов фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить замеры толщины пленки фоторезиста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить замеры линейных размеров контролируемых элементов и величины рассовмещения слоев фоторезистивной маски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификация продукции (подпись продукции, размещение продукции на место хранения в соответствии с идентификацией) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Нормы контроля параметров технологических процессов фотолитографии изделий микроэлектроники (величина контролируемого размера, точность совмещения, доза облучения, время проявления, толщина пленки фоторезиста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели процессов формирования фоторезистивной маски (величина контролируемого линейного размера, точность совмещения слоев структуры, количество «дефектов» по классификации контрольной карты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Межоперационное время хранения продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры технологических процессов формирования фоторезистивной маски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативной документации процессов фотолитографии (требования технологических и контрольных карт, требования технического задания на изделие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила электронно-вакуумной гигиены и работы в чистых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные положения системы менеджмента качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 3.2.2 Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка влияния параметров технологического оборудования и свойств используемых материалов на качество технологических процессов прецизионной фотолитографии изделий микроэлектроники |  |  |  | Код | В/02.4 |  | Уровень квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Осуществлять подбор различных вариаций режимов процессов фотолитографии для получения необходимых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить оценку результатов выполнения процессов фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Определять оптимальное значение параметров процесса фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировать параметры процесса фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с микроскопом и средствами контроля параметров фоторезистивной маски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Межоперационное время хранения подложек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила электронно-вакуумной гигиены и работы в чистых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Физико-химические основы процесса фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры технологических процессов формирования фоторезистивной маски |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы на технологическом оборудовании процессов фотолитографии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства используемых химических материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 3.2.3 Трудовая функция В/03.4Уровень квалификации4Наименование. Анализ видов и причин технологических несоответствий, возникающих при проведении процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроникиКод. Заимствовано из оригиналаПроисхождение трудовой функции. ОригиналХ; Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия. Идентификация несоответствующей продукции; Оформление записей по качеству процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники. Установление причинно-следственных связей возникновения несоответствующей продукции изделий микроэлектроники. Регулировка параметров процессов фотолитографии изделий микроэлектроники в допустимых технологической документацией диапазонах для корректировки параметров процессов фотолитографии. Необходимые умения; Идентифицировать несоответствующую продукцию. Вести записи по качеству (заполнение рабочих журналов, сопроводительных листов, сигнальных талонов. Сравнение полученных результатов с требованиями контрольной карты). Необходимые знания; Виды, причины и методы устранения брака процессов фотолитографии. Правила электронно-вакуумной гигиены и работы в чистых помещениях. Физико-химические основы процесса фотолитографии. Действия с несоответствующей продукцией. Критерии несоответствия продукции требованиям документации. Другие характеристики; -. - Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| - Ответственная организация-разработчик |  |
| Фонд инфраструктурных и образовательных программ, город Москва |  |
| Генеральный директор Свинаренко Андрей Геннадьевич |  |
| - Наименования организаций – разработчиков |  |
|  | АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники», город Москва, город Зеленоград |
|  | ПАО «Микрон», город Москва, город Зеленоград |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237).

Приказ Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2007 г., регистрационный № 9133), с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 5 июля 2007г. № 450 (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2007 г., регистрационный № 9881), от 27 августа 2010 г. № 823 (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2010 г., регистрационный № 18370), от 15 декабря 2011 г. № 714 (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2012 г., регистрационный № 23166), от 19 декабря 2012г. № 739 (зарегистрирован Минюстом России 5апреля 2013 г., регистрационный № 28002), от 6 декабря 2013 г. № 591 (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2014 г., регистрационный № 31601), от 30 июня 2015 г. № 251 (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2015 г., регистрационный № 38208).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.