УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «__» ______202_ г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор элионных процессов изделий микроэлектроники

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

Содержание

| I. Общие сведения……………………………………………………………………………................. | 1 |
| --- | --- |
| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)…………………………................................................. | 3 |
| III. Характеристика обобщенных трудовых функций………………………………………………… | 5 |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение элионных процессов производства изделий микроэлектроники на установках ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, контроль качества рабочей продукции»………………………………………………………………………………………………. | 5 |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция «Аттестация установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники»……………………………………………….. | 14 |
| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта……….................... | 19 |

- Общие сведения

| Проведение элионных процессов при производстве изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |
| Выполнять технологические операции элионных процессов (ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления) при изготовлении полупроводниковых приборов на соответствующих технологическому процессу установках с учетом требований технологической документации |  |  |  |  |  |
| Вид трудовой деятельности (группа занятий): |  |  |  |  |  |
| 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |  |  |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| 26.11.3 | Производство интегральных электронных схем |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Проведение элионных процессов производства изделий микроэлектроники на установках ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, контроль качества рабочей продукции | 3 | Подготовка установок и материалов к проведению элионных процессов при производстве изделий микроэлектроники | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение элионных процессов на установках при производстве изделий микроэлектроники | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение измерительных операций готовой продукции после проведения элионных процессов при производстве изделий микроэлектроники | А/03.3 | 3 |
|  |  |  | Ведение записей по качеству готовой продукции после завершения элионных процессов при производстве изделий микроэлектроники | А/04.3 | 3 |
|  |  |  | Выявление несоответствующей продукции изделий микроэлектроники при проведении элионных процессов | А/05.3 | 3 |
|  |  |  | Анализ несоответствий продукции изделий микроэлектроники при проведении элионных процессов | А/06.3 | 3 |
| B | Аттестация установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники | 4 | Подготовка мониторных (нерабочих) пластин для аттестации установок для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение тестов готовности установок для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники | В/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение измерительных операций на мониторных (нерабочих) пластинах после проведения тестов готовности установок для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники и перевод установок в работоспособное состояние | В/03.4 | 4 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Проведение элионных процессов производства изделий микроэлектроники на установках ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, контроль качества рабочей продукции |  |  |  |  | Код | A |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  | Оператор элионных процессов 4-го разряда Оператор элионных процессов 5-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 8189 |  | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  | § 34 |  | Оператор элионных процессов 4 -го разряда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | § 35 |  | Оператор элионных процессов 5 -го разряда |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  |  | 16211 |  | Оператор элионных процессов |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  |  | 2.11.01.10 |  | Оператор оборудования элионных процессов |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка установок и материалов к проведению элионных процессов при производстве изделий микроэлектроники |  |  |  | Код | А/01.3 |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проверка готовности ионно-лучевых установок для проведения процессов ионного легирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка готовности установок плазмохимического травления полупроводниковых, диэлектрических и металлических слоёв, в том числе с использованием высокоплотной плазмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка готовности установок плазмохимического удаления фоторезиста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка готовности установок вакуумного напыления металлических и диэлектрических слоев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка готовности установок плазмохимического осаждения из газовой фазы полупроводниковых, диэлектрических и металлических слоев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ сменного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка рабочей продукции в соответствии со сменным заданием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Определять техническое и технологическое состояние установок в автоматизированной системе управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать в автоматизированной системе управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять статус рабочей продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготавливать установки к проведению элионных процессов в соответствие с сопроводительной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготавливать рабочую продукцию в соответствии с требованиями технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с материалами, сырьем и установками, используемыми для проведения элионных процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять межоперационное время хранения рабочих пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с рабочими пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с балластными пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки рабочих пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с вакуумным и щипковым пинцетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с технологической оснасткой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации установок ионного легирования, плазмохимического травления, вакуумного напыления и осаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционные карты универсальные по выполнению технологических операций на установках плазмохимического травления, ионного легирования, вакуумного напыления и осаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение технологических установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименования, физико-химические свойства, назначение и условия применения, а также агрегатные состояния используемых материалов (кислот, щелочей, инертных и реактивных газов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с рабочими пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с балластными пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки рабочих пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила техники безопасности при работе на установках и правила пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы персонала в чистых производственных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила управления сопроводительными листами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Межоперационное время хранения рабочих пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования системы менеджмента качества и экологического менеджмента предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение элионных процессов на установках при производстве изделий микроэлектроники |  |  |  | Код | А/02.3 |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления к проведению технологических операций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загрузка продукции в установки в ручном и автоматическом режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Настройка параметров установок в соответствии с требованиями технологической операции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корректировка режимов проведения технологического процесса по результатам измерений контрольных пластин в допустимом диапазоне согласно технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обработка продукции в ручном и автоматическом режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запуск партии по автоматизированной системе управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнение сопроводительных листов и рабочих журналов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выгрузка обработанной рабочей партии из установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддерживание в течение рабочей смены коммуникацию с наладчиком технологического оборудования, инженером по наладке и эксплуатации оборудования и сменным инженером – технологом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять подготовку установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления к обработке изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать рецепты и режимы обработки из имеющегося перечня на установках |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать в автоматизированной системе управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иметь навыки работы на установках плазмохимического травления, ионного легирования, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять контроль работы установок с помощью средств мониторинга в составе оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вносить разрешённые изменения в параметры технологических процессов согласно технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечивать безопасную эксплуатацию установок при ведении технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с балластными пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять момент окончания процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять действия при нештатных ситуациях, возникающих на установках плазмохимического травления, ионного легирования, осаждения и вакуумного напыления при проведении технологических процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации установок плазмохимического травления, ионного легирования, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционные карты универсальные по выполнению технологических операций на установках плазмохимического травления, ионного легирования, вакуумного напыления и осаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы физики процессов и основные характеристики технологических процессов ионного легирования, плазмохимического травления, вакуумного напыления и осаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименования, физико-химические свойства, назначение и условия применения, а также агрегатные состояния используемых материалов (кислот, щелочей, инертных и реактивных газов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение технологических установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базовые знания в области технологических маршрутов изготовления интегральных микросхем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Место и назначение выполняемых операций в технологических маршрутах изготовления интегральных микросхем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы персонала в чистых производственных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с рабочими пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с балластными пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки рабочих пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила техники безопасности при работе на установках и правила пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования системы менеджмента качества и экологического менеджмента предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение измерительных операций готовой продукции после проведения элионных процессов при производстве изделий микроэлектроники |  |  |  | Код | А/03.3 |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проверка технической готовности установки визуального контроля (микроскоп) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка технической готовности установки контроля толщины диэлектрических и полупроводниковых слоёв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка технической готовности установки контроля линейных размеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка технической готовности установки контроля толщины металлических слоёв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка технической готовности установки контроля качества процессов ионного легирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перемещение продукции на измерительную установку в соответствии с технологическим маршрутом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение визуального контроля внешнего вида готовой продукции изделий микроэлектроники (макро- и микро-контроль) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерение толщины диэлектрических и полупроводниковых слоёв готовой продукции изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерение толщины металлических слоёв готовой продукции изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерение линейных размеров готовой продукции изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерение равномерности легирования и степени разрушения поверхности готовой продукции изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выгрузка готовой продукции из измерительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддерживание в течение рабочей смены коммуникацию с инженером по наладке и эксплуатации оборудования и сменным инженером метрологом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Определять техническое состояние измерительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться измерительным оборудованием визуального контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться измерительным оборудованием контроля толщины диэлектрических и полупроводниковых слоёв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться измерительным оборудованием контроля линейных размеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться измерительным оборудованием контроля толщины металлических слоёв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться измерительным оборудованием контроля равномерности легирования и степени разрушения поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять виды дефектов изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечивать безопасную эксплуатацию измерительного оборудования при ведении процесса измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать рецепты и режимы измерений для контроля технологической операции из имеющегося перечня на измерительном оборудовании. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с рабочими пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки рабочих пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с вакуумным и щипковым пинцетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации, используемого измерительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение технологического и измерительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с рабочими пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки рабочих пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы персонала в чистых производственных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила техники безопасности при работе на установках и правила пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования системы менеджмента качества и экологического менеджмента предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к контролируемым параметрам технологических процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы и способы контроля полупроводниковых, диэлектрических и металлических слоёв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.4. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведение записей по качеству готовой продукции после завершения элионных процессов при производстве изделий микроэлектроники |  |  |  | Код | А/04.3 |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Заполнение журнала обработки рабочей продукции, карты сбора информации, сопроводительного листа на продукцию, журнала передачи смен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод результатов измерения в автоматизированную систему управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение плана действий при отклонении параметров технологического процесса при производстве продукции изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перемещение продукции на следующую технологическую операцию в соответствии с технологическим маршрутом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать полученные результаты измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управлять сопроводительными листами рабочих партий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать в автоматизированной системе управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования к контролируемым параметрам технологических процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок ввода данных в автоматизированную систему управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы персонала в чистых производственных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования системы менеджмента качества предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение технологических установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План действия при отклонении параметров процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.5. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выявление несоответствующей продукции изделий микроэлектроники при проведении элионных процессов |  |  |  | Код | А/05.3 |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Идентификация несоответствующей продукции изделий микроэлектроники предупреждающей биркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перемещение несоответствующей продукции на специально отведённое место |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Остановка обработки партии изделий микроэлектроники по автоматизированной системе управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фиксация в журнале регистрации несоответствия продукции изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оформление сигнального талона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информирование инженера-технолога и начальника смены о несоответствии продукции изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать в автоматизированной системе управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявлять на рабочей продукции изделий микроэлектроники отклонения от установленных требований документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрировать несоответствующую продукцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять выгрузку пластин из установки вручную совместно с инженером по наладке и испытаниям оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с рабочими пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки рабочих пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с вакуумным и щипковым пинцетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять межоперационное время хранения рабочих пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правила работы с рабочими пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки рабочих пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перечень разрешённых переделок рабочих пластин и реставрационных циклов обработки рабочих пластин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перечень существенных и несущественных несоответствий продукции изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды несоответствий продукции изделий микроэлектроники при проведении процессов ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины возникновения несоответствий продукции изделий микроэлектроники при проведении процессов ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок действий при обнаружении несоответствий продукции изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Межоперационное время хранения рабочих пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы персонала в чистых производственных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.6. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Анализ несоответствий продукции изделий микроэлектроники при проведении элионных процессов |  |  |  | Код | А/06.3 |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проведение предварительного анализа вида и причины несоответствия продукции изделий микроэлектроники при проведении процессов ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение дополнительного контроля (визуального, технического, документального) несоответствующей продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ результатов контроля на наличие несоответствия параметров продукции требованиям спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение плана действий при отклонении параметров процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрация результатов контроля и анализа несоответствия продукции изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать на измерительном оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять виды несоответствия продукции изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечивать безопасную эксплуатацию измерительного оборудования при ведении процесса измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять взаимодействие со сменным инженером-технологом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования плана контроля установок согласно технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования послеоперационного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение технологического и измерительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перечень разрешённых переделок рабочих пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перечень существенных и несущественных несоответствий продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с контейнерами и пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды несоответствий продукции при проведении процессов ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины возникновения несоответствий продукции при проведении процессов ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации, используемого измерительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок действий при обнаружении несоответствий продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Аттестация установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники |  |  |  |  | Код | B |  | Уровень квалификации |  | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  | Оператор элионных процессов 6-го разряда Старший оператор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Не менее одного года в должности оператора элионных процессов 4-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 8189 |  | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  | § 36 |  | Оператор элионных процессов 6-го разряда |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  |  | 16211 |  | Оператор элионных процессов |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  |  | 2.11.01.10 |  | Оператор оборудования элионных процессов |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка мониторных (нерабочих) пластин для аттестации установок для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники |  |  |  | Код | B/01.4 |  | Уровень квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подбор сопроводительного листа или выбор задачи в автоматизированной системе управления производством в соответствии с графиком периодической проверки готовности установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка мониторных (нерабочих) пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрация партии в автоматизированной системе управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перемещение контейнера с мониторными пластинами на загрузочное устройство установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Работать на установке сортировки пластин (сортер) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять вид периодической аттестации оборудования в соответствии с графиком периодической проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с мониторными (нерабочими) пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с балластными пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с вакуумным и щипковым пинцетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать в автоматизированной системе управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечивать безопасную эксплуатацию установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение технологических установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с балластными пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Типы партий нерабочих пластин (источники, мониторные, накопители, реставрируемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила техники безопасности при работе на установках и правила пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы персонала в чистых производственных помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение тестов готовности установок для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники |  |  |  | Код | B/02.4 |  | Уровень квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления к проведению технологических операций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загрузка мониторных пластин в технологическое оборудование в ручном и автоматическом режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Настройка параметров установок в соответствии с требованиями технологической операции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обработка мониторных пластин в ручном и автоматическом режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запуск партии мониторных пластин по автоматизированной системе управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнение сопроводительных листов при проведении аттестации технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выгрузка обработанных мониторных пластин из установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Передача партии мониторных пластин далее по аттестационному маршруту согласно сопроводительному листу или задаче в автоматизированной системе управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять подготовку к эксплуатации установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления к обработке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать на установках плазмохимического травления, ионного легирования, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы с мониторными (нерабочими) пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с балластными пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять контроль над работой установок с помощью контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вносить разрешённые изменения в параметры технологических процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечивать безопасную эксплуатацию установок при ведении технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять момент окончания технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать в автоматизированной системе управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации используемых установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План расположения технологических установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с балластными пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила техники безопасности при работе на установках и правила пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционные карты универсальные по выполнению технологических операций на установках плазмохимического травления, ионного легирования, вакуумного напыления и осаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение измерительных операций на мониторных (нерабочих) пластинах после проведения тестов готовности установок для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники и перевод установок в работоспособное состояние |  |  |  | Код | B/03.4 |  | Уровень квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проверка технической готовности измерительного оборудования контроля дефектности, толщины слоёв и поверхностного сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перемещение мониторных пластин на измерительное оборудование контроля дефектности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перемещение мониторных пластин на измерительное оборудование контроля толщины слоёв |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перемещение мониторных пластин на измерительное оборудование контроля поверхностного сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение контроля параметров мониторных пластин на измерительном оборудовании в соответствии с операционной картой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запись результатов измерения параметров мониторных пластин в карту сбора информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ результатов измерения мониторных (нерабочих) пластин после проведения тестов готовности установок для проведения элионных процессов на соответствие плану контроля установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение плана действий при отклонении параметров технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод результатов измерения параметров мониторных пластин в автоматизированную систему управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевод установок в работоспособное состояние для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перегрузка использованных мониторных пластин в накопитель (коллектор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Определять техническое состояние измерительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать на измерительном оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять введение данных в автоматизированную систему управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечивать безопасную эксплуатацию измерительного оборудования при ведении процесса измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться автоматизированной системой управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изменять статус установок в автоматизированной системе управления производством (с работоспособного на неработоспособное и обратно) согласно технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять средние, максимальные и минимальные значения, разброс параметров при проведении измерений на мониторных пластинах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы с мониторными (нерабочими) пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с вакуумным и щипковым пинцетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации используемого измерительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План расположения технологического и измерительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила техники безопасности при работе на измерительном оборудовании и правила пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок действий при отклонении параметров процессов ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение технологических установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с автоматизированной системой управления производством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Операционные карты универсальные по выполнению измерительных операций на измерительном оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |  |
| --- | --- |
| 4.1. Ответственная организация-разработчик |  |
| Фонд инфраструктурных и образовательных программ, город Москва |  |
| Генеральный директор Свинаренко Андрей Геннадьевич |  |
| 4.2. Наименования организаций – разработчиков |  |
| 1. | АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники», город Москва, город Зеленоград |
| 2. | ПАО «Микрон», город Москва, город Зеленоград |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237).

Приказ Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2007 г., регистрационный № 9133), с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 5 июля 2007г. № 450 (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2007 г., регистрационный № 9881), от 27 августа 2010 г. № 823 (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2010 г., регистрационный № 18370), от 15 декабря 2011 г. № 714 (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2012 г., регистрационный № 23166), от 19 декабря 2012г. № 739 (зарегистрирован Минюстом России 5апреля 2013 г., регистрационный № 28002), от 6 декабря 2013 г. № 591 (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2014 г., регистрационный № 31601), от 30 июня 2015 г. № 251 (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2015 г., регистрационный № 38208).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.